Checkliste Luftdichtheit

Grundlagen

| Normen SIA | Norm SIA 180 „Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden“, Ausgabe 2014 Messung fakultativ, Luftdichtheit muss aber gewährleistet werden. |
| --- | --- |
| Minergie (RILUMI) | Richtlinie für Luftdurchlässigkeitsmessungen bei Minergie-P/-A und Minergie-Bauten Bei MINERGIE-P/-A: Messung obligatorisch / MINERGIE Basis: fakultativ |

Grundsätzliches

Welche Zonen eines Gebäudes den Luftdichtheitsanforderungen genügen müssen, hat der (Fach-)Planer festzulegen!

Bei Nicht-Wohnbauten sind Messungen analog den Wohnbauten oft nicht möglich (kritische Bauteile wie Tore, Publikumseingänge etc.), deshalb müssen die Anforderungen und Grenzwerte bei solchen Gebäuden im Luftdichtheitskonzept speziell vereinbart werden.

Die Lage und der Verlauf der Luftdichtung in der Fläche, bei den An- und Abschlüssen sowie bei Durchdringungen müssen im Luftdichtheitskonzept festgelegt werden.

Bedarfsabklärung

|  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Welches Label wird angestrebt? |  |  |  |
| Anforderungen (Label) mit Bauträgerschaft schriftlich vereinbart? |  |  |  |

Vorprojektphase

|  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Luftdichtheitskonzept erstellt? |  |  |  |
| Lüftungskonzept erstellt? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept notwendig / erstellt? |  |  |  |
| Lage der luftdichten Hülle festgelegt? |  |  |  |
| Durchdringungen der Luftdichtheitseben soweit wie möglich vermeiden! |  |  |  |
| Länge der An- / Abschlüsse der Luftdichtheitsebene minimiert? |  |  |  |
| Konzepte mit Fachplanern (Bauphysiker, HLKSE und ECO-Spezialist) besprochen? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept notwendig / erstellt, planerisch festgehalten und Fachplaner abgegeben? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept bei Zertifizierungsstelle eingereicht? |  |  |  |

Projektphase

|  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Luftdichtheitskonzept erstellt? |  |  |  |
| Lüftungskonzept erstellt? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept notwendig / erstellt? |  |  |  |
| Lage der luftdichten Hülle festgelegt? |  |  |  |
| Durchdringungen der Luftdichtheitseben soweit wie möglich vermieden? |  |  |  |
| Länge der An- / Abschlüsse der Luftdichtheitsebene minimiert? |  |  |  |
| Geschlossenheit des Luftdichtheitsperimeters überprüft? |  |  |  |
| Materialien für die Luftdichtheitsebene und die An- / Abschlüsse definiert? |  |  |  |
| Dauerhaftigkeit der Materialien und An- / Abschlüsse überprüft? |  |  |  |
| Luftdichtheitsschichten in Ausführungs- und Detailplänen dargestellt? |  |  |  |
| Ausführungs- und Detailpläne mit Arbeitsanweisungen erstellt? |  |  |  |
| Konzepte mit Fachplanern (Bauphysiker, HLKSE und ECO-Spezialist; bei grossen Objekten frühzeitig mit Messtechniker / „Messfirma“) besprochen? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept notwendig / erstellt, planerisch festgehalten und Fachplaner abgegeben? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept bei Zertifizierungsstelle eingereicht? |  |  |  |

Ausschreibung / Submission

|  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Thema Luftdichtheit in Ausschreibung und Verträgen erwähnt? |  |  |  |
| Materialien genau spezifiziert? |  |  |  |
| Ausschreibung der Luftdichtheitsmessung erfolgt? |  |  |  |
| Ausschreibungstext mit Fachplaner oder Luftdichtheitsspezialist besprochen? (Liste auf www.thech.ch) |  |  |  |

Ausführungsphase

Vor Durchführung des Blower-Door-Tests ist die Luftdichtigkeitsebene über das ganze Gebäude lückenlos und vollständig auszuführen. Für eine vorgängige planerische und optische Kontrolle kann die folgende Liste beigezogen werden:

|  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Messkonzept / Vorbesprechungen / Messvorbereitung |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept eingereicht? |  |  |  |
| Luftdichtheits-Messkonzept durch Zertifizierungsstelle genehmigt? |  |  |  |
| Besprechung mit allen beteiligten Unternehmern und Messfirma vor Beginn Einbau Luftdichtigkeitsebene durchgeführt? |  |  |  |
| Zugänglichkeit zur Baustelle gewährt? |  |  |  |
| Zugangsberechtigung zum Messobjekt vorhanden? |  |  |  |
| Gesamte Messzone, in welcher gemessen wird, besenrein gereinigt? |  |  |  |
| Stromanschluss im Bereich des Einbauortes des Messgeräts vorhanden? |  |  |  |
| Handwerker vor Ort um Nachbesserungsarbeiten vornehmen zu können? |  |  |  |
| Hebebühne, Gerüst, etc. bei grossen Raumhöhen vorhanden / organisiert? |  |  |  |
| Sämtliche Unternehmer über Zeitpunkt der Messung informiert? (Messzone ist während der Messung nicht frei zugänglich!) |  |  |  |

|  |  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauteil / Bauteilübergänge |  |  |  |  |
| Wände | Grundputz von OK Beton-Boden bis UK Decke aufgebracht? |  |  |  |
|  | Grundputz in Installations-steigzone vor Haustechnik-montage aufgebracht? |  |  |  |
|  | Vormauerungen bei Installations-teigzonen nicht vor Luftdurch-lässigkeitsmessung hochziehen! |  |  |  |
|  | Vorwand-Systeme oder ähnliche nicht vor der Messung bekleiden! |  |  |  |
| Bauteilübergänge | Abdichtungen erstellt? |  |  |  |
| Fertigelemente | Alle Fugen abgedichtet? |  |  |  |
| Fenster / Rahmenverbreiterungen | Bauteilanschlüsse abgedichtet? |  |  |  |
|  | Dichtungen eingesetzt? |  |  |  |
|  | Richtig eingestellt und einreguliert? |  |  |  |
| Dachfenster | Bauteilanschlüsse abgedichtet? |  |  |  |
|  | Dichtungen eingesetzt? |  |  |  |
|  | Richtig eingestellt und einreguliert? |  |  |  |

|  |  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Türen in der Luftdichtheitsebene | Allseitige Abdichtung Rahmen – übrige Bauteile erstellt? |  |  |  |
|  | Dichtungen in Rahmen eingesetzt? |  |  |  |
|  | Richtig eingestellt und einreguliert? |  |  |  |
| Boden – Wand Wand – Dach / Decke | Luftdichtheitsebene dicht an- / abgeschlossen und mechanisch gesichert? |  |  |  |
| Stossstellen | Abgedichtet? |  |  |  |
| Aussparungen | Rohre mit elastischem Material (z.B. Armaflex) umwickelt? |  |  |  |
|  | Durchbrüche auf Deckenstärke ausbetoniert? |  |  |  |
|  | Brandabschottungen vollständig ausgeführt? |  |  |  |
| Konstruktionsübergänge (Materialwechsel) | Abgeklebt, Abgedichtet, etc.? |  |  |  |
| Deckenstirnen bei Holzbalkenlagen | Luftdichtheitsebene sauber an- / abgeschlossen und mechanisch gesichert? |  |  |  |
|  | Bei Neubauten sollen Balkenköpfe die Luftdichtheitsebene nicht durchstossen! |  |  |  |

|  |  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durchdringungen / Haustechnik etc. |  |  |  |  |
| Kanalisation | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
|  | Abdichtung Innen ausführen, wenn Apparate noch nicht montiert |  |  |  |
| Elektrorohre / Hauptleitungen | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
|  | Abdichtung innen ausführen |  |  |  |
| Elektro-Rohre nach aussen | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
| Sanitärleitungen | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
|  | Abdichtung innen ausführen |  |  |  |
|  | Abdichtung zu Steig- / Installationsschächten erstellt? |  |  |  |
| Heizungsleitungen | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
|  | Abdichtung zu Steig- / Installationsschächten erstellt? |  |  |  |
| Solarleitungen | Abdichtung aussen ausführen |  |  |  |
|  | Luftdurchlässige, strumpfartige Solarleitungen in Kunststoffrohr Ummantelung durch Gebäudehülle und bis zum Solarboiler geführt? |  |  |  |

|  |  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lüftungsleitungen AUL/FOL | Abdichtung aussen ausführen. |  |  |  |
|  | Rohrdurchführung mit dauerhaft luftdichter Rohrmanschette eingebaut? |  |  |  |
|  | Abdichtung innen (z.B. Stöpsel oder mit Klebebändern), werden für den Test manuell temporär abgeklebt (Lüftungsinstallateur bringt diese gleichzeitig als Staubschutz an!) |  |  |  |
| Lüftungsleitung Frischluft Ofen | Abdichtung aussen ausführen. |  |  |  |
|  | Abdichtung innen, Frischluftklappe montiert? |  |  |  |
| Kamin | Abdichtung aussen ausführen. |  |  |  |
|  | Abdichtung innen, Kaminklappe montiert? |  |  |  |
|  | Deckenanschluss bei gedämmten Kaminen mit luftdichtem Anschlussstück an Decke ausbilden. |  |  |  |
|  | Rauchrohr für Messung provisorisch abgedichtet? |  |  |  |
| Nachträgliche Installationen | Welche die Luftdichtheitsebene durchdringen, sauber abgeklebt? (Soll nach Möglichkeit vermieden werden!) |  |  |  |
| Kurbelgetriebe / Gurtenzug | Durchdringungen abgedichtet? |  |  |  |

|  |  | Zuständig | erledigt | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dampfabzug | Wenn Abluft, so Kontrolle der Rückstauklappen. |  |  |  |
| Abluftventilatoren Nasszellen | Kontrolle Rückstauklappen. |  |  |  |
| Wäscheabwurf | Bei Durchdringung der Wärme- / Luftdichtheitsebene abdichten. |  |  |  |
|  | Abwurfrohr für Messung provisorisch abgedichtet? |  |  |  |
| Zentralstaubsaugeranlage | Rohre mit elastischem Material umwickelt. |  |  |  |
|  | Durchbrüche auf Deckenstärke ausbetoniert? |  |  |  |
|  | Brandabschottungen ausgeführt? |  |  |  |
|  | Staubsauger für Messung provisorisch abgedichtet? |  |  |  |
| Katzenklappe | Luftdichte Klappe verwenden, für Messung abdichten. |  |  |  |
| Lüftungsgerät im Warmbereich | Gehäuse abdichten |  |  |  |
| Nasszellen | Abwasserleitungen abgedichtet oder Siphon mit Wasser gefüllt? |  |  |  |
| Küchen | Abwasserleitungen abgedichtet oder Siphon mit Wasser gefüllt? |  |  |  |